
云计算技术应用实训室设备采购清单、技术规格及要求
注：投标文件中需注明货物品牌、规格、型号、详细技术参数等
	序号
	类型
	型号
	参数
	数量

	1
	云基础架构平台软件V1.0
	
	1、整体架构分3层，最上层为应用程序和管理Portal（Horizon）、 API等接入层；

2、核心层包括计算服务（Nova）、存储服务（包括对象存储服务Swift和块存储服务cinder）和网络服务；

3、第3 层为共享服务，账户权限管理服务（keystone）、镜像服务（Glance）、监测服务（ceilometer）和模板服务（heat）。

4、采用模块化架构，可扩展性和灵活性强；扩展服务包括云存储（Swift）、大数据整合服务（Sahara）等服务。

5、 云存储服务（Swift）提供java、.net和android的SDK，使用SDK可实现电子文档的网盘Web应用和移动客户端应用，实现电子文档的随时随地移动访问。

6、 大数据（Sahara）服务，实习快速部署Hadoop集群，集群的创建包括设置hadoop的版本、拓扑和节点等参数，集群可以增删节点。通过hadoop MepReduce实现了数据分析服务AaaS（Anlaytics-as-a-Service）。可以支持Hadoop不同的版本集群部署，同时也支持Spark并行系统的集群部署。支持整合不同的管理工具，包支持Apache Ambari和Cloudera 管理平台。

7、默认采用KVM虚拟化管理器（kernel-based virtual machine基于内核的虚拟机）是x86架构且硬件支持虚拟化技术（如 intel VT 或 AMD-V）的Linux全虚拟化解决方案。

8、通过抽象接口层兼容各类主流的虚拟化技术（VMware vSphere、 微软Hyper-V、Citrix XenServer 、KVM、Xen、VirtualBSD）；整合VMWare企业虚拟化技术，提供虚拟桌面VDI服务，VMWare虚拟机可以整合云平台的Cinder块存储服务，通过云平台的监控服务可以实现VMWare Vcenter的监控服务。

9、包含一个为处理器提供底层虚拟化可加载的核心模块kvm.ko（kvm-intel.ko或kvm-AMD.ko）；

10、KVM配置的QEMU软件（qemu-kvm），作为虚拟机上层控制和界面；

11、支持不改变linux或windows镜像的情况下同时运行多个虚拟机，（它的意思是多个虚拟机使用同一镜像）并为每一个虚拟机配置个性化硬件环境（网卡、磁盘、图形适配器等）；

12、Linux内核版本，2.6.20以上；

13、具有计算机软件著作权登记证书。


	2

	2
	云开发平台软件V1.0
	
	云开发平台软件:
1、 可构建、测试、部署和运行应用程序，支持Java, Ruby, Python, PHP, Perl 等众多语言环境和开发框架；

2、支持 MySQL, PostgreSQL, MongoDB 等数据库服务；

3、完备的基础平台服务；平台提供了多样化的基础服务供开发者使用，包括：应用容器、负载均衡、数据库、缓存、存储、日志等服务，让应用开发变得轻松，开发者可以更关注开发业务功能。多样化应用开发模式；

4、完善的企业应用框架；内置门户、表单、流程、组织机构、权限等企业应用开发必要的支撑框架；

5、提供一个服务器端JavaScript解释器Node.js, 提供构建高度可伸缩的应用程序中间件，编写能够处理数万条同时连接到一个物理机的连接代码，使用事件驱动编程模型；

6、具有计算机软件著作权登记证书。


	2

	3
	云计算安全框架软件V1.0
	
	云计算安全框架组件包：
1、★系统提供符合4A(认证Authentication、账号Account、授权Authorization、审计Audit)统一安全管理框架。包括独立的身份验证系统，为整个云平台提供验证和授权服务。包括身份安全认证、对授权令牌和通信的安全性问题管理、系统统一审计管理。
2、★网络安全组件，可管理的客户网络配置、安全问题与网络服务，包括实现网络流量隔离，可用性，完整性和保密性。
3、★安全监控组件，管理员和租户可以配置，管理和监控云资源.
4、★数据加密：提供网络安全传输(https)、统一数据加密和存储(RSA算法)。

5、具有计算机软件著作权登记证书。


	2

	4
	云网络平台V1.0
	
	云计算网络平台：

1、系统支持SDN软件定定义网络，支持可编程的平台，支持用户自定义管理网络。

2、SDN的ODL模块，包括分为南向接口和协议的插件、控制器平台、网络应用业务和服务模块。

3、支持对ODL的开发模块，包括YANG,XML,MAVEN,JAVA,RESTAPI

4、支持创建和启动SDN网络拓扑结构，支持OpenFlow1.3协议。

5、支持管理云平台Neutron网络和Open vSwitch网络拓扑，支持检测网络运行状态。

6、提供将IaaS平台的网络功能与硬件分离，加大数据转发，降低硬件的复杂度和成本，提高网络的响应速度。

7、支持整合厂商的的SDN交换机管理。

8、路由模块：支持DHCP接入、静态IP接入、PPPoE拨号接入；支持直连路由、静态路由、默认路由等；具备动态DNS功能；支持网络地址转换服务。

9、交换模块：应用层级：三层
传输速率：10/100/1000Mbps 纠错
交换方式：存储-转发
背板带宽：256Gbps
包转发率：36Mpps
MAC地址表：16K

10、具有计算机软件著作权登记证书。

11、满足2016年全国云计算技能大赛技术要求。
	2

	5
	云计算硬件平台
	XD-CS1001
	Intel Xeon E5-2620六核处理器 (主频2.0Hz) X 1
ECC REG 1600MHz 8G X 1 
SAS 15000RPM 6.0Gb/s 300GB X 2
2 x Intel® 82574L


	2

	6
	云运算存储平台
	XD-CS 1002
	Intel Xeon E5-2620六核处理器 (主频2.0Hz) X 1
ECC REG 1600MHz 8G X 1 
SATA 7200RPM 6.0Gb/s 2TB企业级 X 3
2 x Intel® 82574L 


	2

	8
	服务（一年的服务费，安装、调试）
	
	免费
	1

	
	
	
	


第 2 页 共 4 页


