附件：

校园数字化建设演示系统设备采购清单及技术要求
注：投标文件中需注明货物品牌、规格、型号、详细技术参数等.
	序号
	设备名称
	关键技术概述
	数量
	参考图片

	1
	扩声音箱
	箱体紧凑具高品质音质及高声压两分频全音域扬声器；
1. 采用气孔式箱体设计配置一只10寸低单元及一只1.4寸高音压缩驱动单元；
2. 频率响应80-20KHZ，分频点2.2 KHZ；
3. 灵敏度94DB；
4. 最大声压级123DB；
5. 功率额定250w /500w /1000w；
6. 阻抗8∩；
7. 指向性H*V 120°×100°；
8. 低频驱动器1*10″，高频驱动1*1.4″；
9. 箱体材料BLACK PAINTED黑色喷漆，输入接口2*SPEAKON NL4+2组DT座；
10. 尺寸：（高x宽x深）290毫米×525毫米×320毫米（11.4英寸x20.7英寸x12.6英寸）
11. 净重：11.5公斤/ pc（25.6磅/ pc）
12. 输入连接器：接线柱；
13. 围护结构：乙烯基覆盖15毫米；
*提供授权书及售后承诺函。*国际知名品牌
	4只
	[image: image1.png]




	2
	补声功放
	*双通道功放，每通道440W/8ohm.每通道775W/4ohm，每通道1200W/2ohm；桥接1550W/8ohm，桥接2400W/4ohm.
*国际知名品牌
	1台
	[image: image2.jpg]3 croun






	3
	机架式调音台
	平板/电脑/智能手机都可以控制这款数字调音台
集成Wi-Fi，兼容iOS、Android、Windows、Mac OS和Linux等系统
多达10台控制设备（平板、电脑、手机)同时使用
采用经典的dbx, Digitech和 Lexicon 信号处理技术
所有的话放可以远程操控
输入通道具有4段参数均衡，高通滤波，压缩，嘶声消除和噪声门
输出通道具有31段图示均衡，噪声门和压缩
输入和输出具备实时频谱分析（RTA）
3组Lexicon专用效果器：混响，延时和合唱
子编组，哑音编组，通道总览编组以及更多的混音控制
密码锁定和通道保护功能可以保证Show或场景快照的安全调用
	1台
	[image: image3.png]




	4
	会议数字主机单元
	高性能会议系统主机，多种会议模式选择，
采用均衡器模块，环境噪音抑制技术及数字移频技术防止啸叫。可向各发言单元传送12通道语音，具投票表决功能及数据管理功能，采用DIN 8P专用接口，主机内置摄像跟踪模块， *自带摄像跟踪功能，可控制4路摄像球,内置4*1视频自动切换台，任何摄像机在摄像跟踪时，自动切换到跟踪摄像机的图像。信噪比 > 80dB，谐波失真 < 0.5%，串音衰减（1kHz） >  50dB。
	1台
	[image: image4.emf]

	5
	会议讨论系统主席机
	单元具有内置扬声器及耳机插口，音质清晰，具有音量调节旋钮具有啸叫抑制功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭，防止声音回输，主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。DIN 8P专用接口，信噪比（S/N） > 80dB，灵敏度 -22dBv/Pa，失真< 0.10%；*单元具备LED高亮会议桌牌显示屏，通过IC签到刷机即可显示相关人员姓名
	1台
	

	6
	会议讨论系统代表机
	单元具有内置扬声器及耳机插口，音质清晰，具有音量调节旋钮具有啸叫抑制功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭，防止声音回输，主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。DIN 8P专用接口，信噪比（S/N） > 80dB，灵敏度 -22dBv/Pa，失真< 0.10%；*单元具备LED高亮会议桌牌显示屏，通过IC签到刷机即可显示关人员姓名
	9台
	

	7
	专业连接线缆
	专业10米会议延长线缆，与主机统一品牌
	1条
	

	8
	高清混合可编程控制器
	533MHZ的32位内嵌式处理器，内置8M内存和16M存储FLASH，能高速运算复杂的逻辑指令，主机支持RF射频和WIFI双系统控制，WIFI可支持安卓和苹果操作系统；内置可编程中控系统+高清混合数字矩阵功能，*输入接口：12路全高清；输出接口：6路全高清输出接口，接口标准：任意。
1、3路红外控制端口； 
2、3路串口，可控制具有232、485、422等控制协议的设备；
3、实现WIFI和RF的同步控制，达到双控制模式；
4、WIFI控制能支持ios和Android双操作系统，给用户提供多样的选择；   
*5、插卡式结构，全铝机箱设计。
*6、机箱最大支持输入144路视频信号（含数字高清及模拟信号），输出144路信号输出（含数字高清及模拟信号）
*7、信号卡每张采用双接口(2路)设计。
*8、切换全无缝功能，无闪屏、黑屏、延时等。
*9、可具备中控功能，支持3路RS232口，3路红外发射口，支持IPHONE\IPAD\安卓屏和射频同步控制，支持US-NET协议控制接口
*10、前面板支持手动及串口针对每路输出信号，分辨率、图像大小及图像上、下、左、右边缘移动调节，以满足各种显示设备的最佳图像显示效果。
*11、双电源备份！
12、HDCP 兼容：确保有内容保护的媒体能正常显示， EDID 支持计算功能：能实时自动计算任意个输出端显示器的EDID 信息的交集，合集。当一路输入信号送给多个不同分 辨率的显示设备时，能自动获取当前切换状态的最佳分辨率，并触发信号源更改分辨率（自动模式）； 
13、 EDID 支持切换功能：可以将任意一路输出显示设备的EDID 信息读回，并切换给任何另外一路输出显示设备（手动模式）； 
14、支持音频分离解嵌功能；
15、支持全高清，支持HDMI 1.4、HDCP 协议。支持高色深，以及高达3.25Gbps 速率。
	1套
	[image: image9.png]




	9
	强电编程控制模块
	8路独立电源开关控制，载入容量：单路功率20A。
ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码
电源：24VDC网络供电
控制方法：通过独立的网络协议控制，有232、485两种网络协议可自由选择。
单路或多路开关，可接各种可编程控制系统。
	1套
	[image: image5.png]




	10
	无线触控平板
	7寸全高清触摸控制显示屏，带APP控制软件及WiFi无线连接套件
	1套
	[image: image6.jpg]




	11
	8键墙装控制面板
	Mio Modero Classic 系列S 是一个单盒样式的键盘，有硬质、可雕刻按键，每个按键有一个LED用以指示反馈。当控制功能被激活，可以立即知道所有一切都如常运行。
	1套
	[image: image7.png]




	12
	系统软件编程
	厂家工程师现场编程调试
	1套
	

	13
	桌面嵌入式信息接口模块
	专业厂家定制生产，铝合金豪华拉丝面板，接口模块任意选择，标准配置为：VGA/HDMI/RJ45/万能电源插座/电脑音频，便于外来人员携带的笔记本电脑的接入使用
	2套
	[image: image10.jpg]





	14
	桌面嵌入式超薄一体电脑
	专业定制，桌面每个席位均设计一体式电脑一台，会议桌的每个席位既可以独立使用电脑，也可以将任意一台电脑的信号通过无线控制系统或者智能手机任意切换投射到大屏幕上进行共享演讲、演示，集中分析讨论，桌面还设计预留了2个外接笔记本信号源的桌面接入模块，嵌入式隐藏到桌内，电脑硬件配置CPUI3-主频2.4G以上、硬盘500G、内存4G、18.4英寸高清液晶触摸显示器，高清HDMI显卡带输出，系统W7，每个人位带直接手指触摸输入（同时还可选配蓝牙键盘及鼠标，无线连接操作）美观现代、可独立操作应用及上网浏览等。
★触控超薄高清显示屏与超薄圆轴式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方；
★升降器控制软件支持PC机及可编程中控控制安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态；
★升降器面板尺寸不大于：长480MM宽73MM厚5MM，
控制方式支持手拉手232控制、中控编程控制、遥控控制、手动控制；升降器面板材质：航空铝材阳极氧化拉丝工艺；升降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关、USB接口等；升降器支持自动仰角14度，保证显示器最佳观看视角与触控角度。
	10套
	[image: image11.png]


[image: image8.jpg]




	15
	安装线缆及辅材
	系统所需的线缆及辅材全包，符合国家标准。
	1套
	

	16
	设备机柜
	规格：2000x600x600,带玻璃门可锁,铁质，符合国家标准。
	1台
	


